ゼロからの構築

「本件は50人未満の小規模事業場を対象とした構想を披露するものです。」

労働安全コンサルタント・技術士　　矢島　藤一

検証

小規模事業場としての建設業における労働災害を防止するためには、「ゼロからの構築」とするところは少なからず散見されます。建設業の構造的欠陥としては、多相構造としての下請け制度があげられているわけですが、この制度を変えるわけにはいきません。

元請からいろいろな「安全指導」がなされていますが、要は災害が発生しなければ、少しぐらいの手抜かりがあっても表面には出てきません。平穏無事に乗り切ってこられました。このように災害は数多く発生いたしません。

今まで、余り気配りしないで作業を任せ、何ら災害の発生を見ていなかったものが、ふとしたことから災害が連鎖反応的に発生してしまった。さあ、どうしましょう。ということで反省してみたが、後の祭りです。今まで取り組まなかった安全施策の膿が出てしまったのです。このような事例はよく耳にいたします。

小規模事業場といわれる50人未満の事業場では、労働安全衛生法並びに関連規則等で定められている規制を守るためには、幾多の困難なことがあげられます。事業規模からいって先ず組織・予算・人の面からいって難しさが取上げられます。だからといって、無放任が是認されるものではありません。

最近私が遭遇した「安全相談」の中から、その課題を取上げて今後の課題にしてみたいと思います。

新しいILOに基づくOSHMS（Ocuupational　Safety　and　Health　Management　System－Specification　1999.4．30）「厚生労働省指針」を骨子とした取り組み方を検討してみたいと考えます。

中小規模事業場においては、その内容をそしゃくしきない部分がありますが、この指針に盛られたものは、労働安全衛生法を基本とした内容で組み立てられていますので、その適用に何等のちゅうちょするところはありません。ここに盛られた思想的背景は企業規模には関係なく、その企業に相応しい形で運用することにあります。何等抵抗感なく実行できます。

OSHMSの基本は、PDCA（Plan．Do．Check．Act）という一巡サイクルを繰り返し安全衛生水準を向上していくというものです。安全衛生水準には、到達点はありません。継続的に評価・改善を繰り返し、一定の評価点を次の出発点にするわけです。このためには、｢安全衛生方針・安全衛生目標｣を立てる必要があります。中小企業においては、その基準となる数値目標等を取ることが難しいから、災害ゼロを目標とした企業なりの目標を作ればよいと思います｡

このような基本的なことが整っている場合は良いですが、全くの0スタートから考えなければならないものもあります。この場合には、次のようなことから出発することとなります。

- 安全衛生管理組織をスタート（安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の位置付けを行ないます）

- 安全衛生管理規程・安全衛生委員会・安全衛生打合会・安全衛生心得等の作成

- 職場管理規程の作成、安全作業手順の作成（順位をつけて災害災害発生事例のあるものから）、記録作成の方法等

- 免許の取得・技能講習・特別教育への参加

- 各種講習会への参加

このようなことを基本として実施しなければなりません。これらの形態が整ってからOSHMSのライン形成に入っていくことになります。以下順次説明します。

- 1．安全衛生管理組織

安全衛生を推進していく基本には組織的な統制が必要です。組織は人が運営するのですから、安全衛生が機能するような組織形態と推進母体となる人を配置することが必要です。

単に形式的なものを作っても組織として、機能しなかったら全くの「絵にかいた餅」になってしまいます。これでは意味がありません。

組織形態が大きくなったり、複合体のときは管理組織そのものも複雑になります。組織形態の小さいときは、ややっこしい規程を作ったり、複雑な管理方式を取っても組織として機能しなくなり、永続性ななくなってしまいます。したがって、陣容が少ない時ほど、難しい対応になるわけです。一人何役ということで管理組織を運営するようになります。

このような意味からすると、50人未満の企業に配置される「安全衛生推進者」とか、現場の責任を任される「安全衛生責任者」は重要な役目になってきます。安全衛生管理が組織的に甘くいくかどうかは、第1線監督者の双肩にかかっているともいえます。

- ①　安全衛生管理の座長

実質的にまとめるトップが担任

安全衛生管理の座長

します。小規模事業場では、社長、

専務等が当ります。

②　安全衛生推進者

安全衛生推進者

職場の実践的な指揮を取る者が

当ります。

③　安全衛生責任者

安全衛生責任者

安全衛生責任者

安全衛生責任者は企業組織の

命令系統としては、このよう

になりますが、建設現場等では、

統括安全衛生管理者の元に入り

活動することになります。　　　　　　　　図1　小規模事業場の管理組織

このようなときは、他社の統括安全衛生管理者の命令系統に入り、実質的な企業の代表的な役割りを果たすことになります。

（ⅰ）役割分担

ここに取上げたそれぞれの所掌は、それぞれの職掌に対して責任のある立場で業務を遂行しなければなりません。したがって、役割分担を明確にし、権限を委譲して職務を遂行するようにしなければなりません。

- 座長の役割

座長は打合会等を主催して、事業場の安全衛生の施策の推進に努めなければなりません。

- 安全衛生推進者

安全衛生推進者は事業場として「選任措置」をとります。

「例示」あなたを「安全衛生推進者」として選任します。年月日　○○○○会社社長印

安全衛生推進者は一定の経験が必要です。一般的には「連合会等」の講習会で資格終了書をくれます。安全衛生推進者は一定期間毎に「能力向上教育」を受講しなければなりません。

事業場の実質的な安全衛生の推進母体となっていただきます。

- 安全衛生責任者

現場の安全衛生の推進母体で安全衛生を率先して遂行する必要があります。また、当該工事等の実質的責任者となります。他の職制からの指示を受けて、安全衛生の向上に努めます｡

- 安全衛生管理規程並びに安全衛生会議（仮称）の設定

次に示すような規程を企業の実態に即して作成する必要があります。

安全衛生管理規程（案）

（目的）

第1条　　○○○○株式会社（以下会社という）における安全衛生活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進し、合わせて作業遂行を円滑化し、活動の向上を図ることを目的とする。

「労働災害の未然防止」とは、整理整頓ばかりでなく、能率の良い、作業環境を作り、危険作業を取り除くことが大事です。

（適用の基準）

- 当社における安全衛生管理に関しては、法令及び就業規則に定められているものの　　　ほか、この規程に定めるところによる。

（会社及び従業員の責務）

第3条　会社は、安全衛生管理体制を確立し、災害を防止するために安全に徹し、必要な措置を積極的に推進する。

- 従業員は、安全衛生に関する法令及び社内諸規程を遵守するとともに、会社の講ずる諸措置に協力し、災害の防止に努めなければならない。

（安全衛生管理）

第4条安全衛生管理は、当社組織における責任分担においてこれを行なうことを基本とする。

（会社責任者）

- 会社の責任者は○○○○とする。

2　会社責任者は安全衛生推進者等を選任することができる。

- 会社責任者は次の事項を総括し実施する。

①　会社の安全衛生管理の基本計画の決定

②　安全衛生管理規程の決定

③　準則・点検・教育の実施計画と推進

④　法定管理者の選任

- 安全衛生などの表彰

- 危険及び有害に係わる措置

- 健康診断に関する事項

- 災害の原因調査と再発の防止対策

- その他安全衛生に係わる事項

（安全衛生推進者）

- 会社責任者が選任する。

（安全衛生推進者の職務）

- 安全衛生推進者は会社責任者を補佐し､次の業務を行なう。

①　安全衛生管理計画の立案

②　施設・機器等の安全衛生面のチェック

- 各種規程類、点検簿、手順等の見直し、立案

- 官庁への申請・届出及び報告

- 会社内の広報、情報の周知

- 安全衛生教育等の立案と実施

- 安全衛生の巡視

- 災害の原因調査と再発防止対策の推進

- その他安全衛生に係わる事項

（一般従業員）

- 一般従業員は次に定める事項を遵守し、積極的に安全衛生規格に協力しなければならない。

①　安全衛生関係法令、社内諸規定などの遵守

②　教育・訓練及び安全衛生打合会などへの参加

  - 安全衛生に係わる点検等の実施

  - 安全衛生の改善提案の提出

  - 安全衛生の各種の推進運動への参加・協力

（作業主任者）

第９条　作業主任者は会社責任者が選任する。

2　作業主任者は、当該作業に従事する労働者の指揮、その他、作業方法の周知徹底を行う。

（職務権限）

- 会社責任者は各安全衛生の担当に対して、担当分野の職務が遂行できる権限を与えなければならない。

（職責）

- 各安全衛生担当者は、各安全衛生分野に関する職務を遂行できる責任を有するものとする。

（安全衛生打合会）

- 会社責任者は、安全衛生に係わる打合会を設置する。

2　打合会の規程は別に定める｡

(安全衛生教育)

- 会社は必要な安全衛生教育を実施するものとします。

2　従業員は、その計画に積極的に参加し、災害防止の実を挙げるように努めなければならない。

(設備・機械・保護具・救急用具の整備)

- 設備・機械等は点検基準を定め、良好な状態に整備し、自主検査を実施し、その結果を記録保存する。

2　保護具・救急用具の適正使用・維持管理について、指導・教育を行なうと共にその改善に努める。

(作業の安全)

- 監督者は､作業の安全を確保するため､安全衛生に係わる遵守事項を織り込み、周知徹底を図ると共に、従業員の作業行動から生ずる災害を防止する必要な措置を講じる。

  - 標準化されていない作業については、関係部門と打ち合わせて災害防止を図る｡

- 作業内容及び手順

- 作業時間

- 連絡先及び方法

- 作業の危険性及び有害性並びに必要な措置

- その他の検討・了解事項に関する事項

（遵守義務）

- 従業員は、定められた基準にしたがい、安全作業を行なわなければならない。

（整理整頓）

- 監督者は、常に職場の整理整頓について管理・監督し、従業員は自主的にこれに努め、職場を整然とした状態に保持する。

その他、環境の整備、伝染病・食中毒の措置、被災者の救護、災害の調査及び対策､調査報告書の作成、類似災害の防止等、表彰及び懲罰を規程します。

この規程は平成　　年　　月　　日から施行する。等々

安全衛生打合会規程（案）

（名称）

第1条　この会は、○○○○会社安全衛生打合会と称する。

（目的）

第2条　この会は、会社の「安全衛生方針」に基づき、安全衛生に関して従業員の理解と協力を得て、会社の安全衛生管理を円滑に推進するために設ける。

（委員会の構成）

- そは、以下の構成員によって構成する。本打合会は、安全及び衛生に関する経験を有する者のうちから会社責任者が指名する。

  - 打合会に座長及び副座長をおく。

  - 打合会は座長､副座長及び安全衛生責任者等により行なう。

（任期）

- 打合会の委員は任期１年とし、再任を妨げない。

（打合会の開催）

第5条　会は、毎月1回以上開催する。

（打合会の審議事項）

- 打合会は、次の事項を打合わせする。

  - パトロール等の現状報告に係わること。

  - 安全衛生管理計画（分担）等の作成に関すること。

  - 従業員の危険及び有害要因の防止並びに健康管理の基本となる対策について。

  - 類似災害や発生災害原因及び再発防止対策に関すること。

  - 安全衛生に係わる各種の規定（作業手順その他）等の作成に関すること。

  - 教育（法定教育､一般教育、部外教育への参加）の実施に関すること。

  - 新たに発生する危険性（新規機械等によるもの）の排除に関すること。

  - 健康傷害対策、健康診断に係わること。

  - その他必要な事項の伝達等

（証票等の使用）

第6条　就業中は必要な証票（腕章等）を使用しなければならない。

（事務局）

  - 座長は必要な記録は保持し、保管するもとします。

2　書記を置くことができる。

（運営上の必要な事項の決定）

  - 労働安全衛生法関連事項のほか、この打合会の運営に関すること。

附則

1　この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

2　この規程は、必要に応じて改訂する。

（注1）名称は、安全衛生委員会、安全衛生懇話会等任意の名称としてかまわないこと。

（注２）元方事業者の配下で作業を行なう場合、作業の執行上の制約等についての、規制等に従うことを検討してもよい。

（注３）座長不在のときは、安全衛生推進者が代行して打合会を執行する。

付録(1)

労働安全衛生管理の進め方(例示)　　　　　矢島(案)

平成　　年　　月　　日

1．方針の表明　　「(2)」による。

2．目標と特定の設定　　「(3)」による。

3．計画の作成　　「(4)」による。

4．重点実施事項を明示します。

| No | 実 施 項 目 | ね ら い |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ○ 安全衛生管理方針(例) - 管理規程、委員会規程の制定 - 打合会の開催「月1回」 - 安全衛生推進者等の選任 - 安全作業手順の作成、実施 ○ 安全衛生教育 ① 免許取得､技能教育､特別教育 ② 作業主任者､職長教育等 ③ 指定された能力向上教育 ④ OJTの実施 ⑤ 意識向上わ目的とした教育 ○ 設備・レイアウト・環境の改善 ① 不安全状態を解消とした改善 ② 環境改善(空調､換気､照明等) ③ その他不良箇所の改善 ⑥ 安全点検の実施 ○ 健康管理計画 ○ 安全衛生活動 | ○ 安全衛生管理を示し、方針の中に、計画倒れにならないような項目のみ選択します。具体的に実施できるような従業員の担当をきめます。 トップと職長の機能等明白にします。 ○ 重要性を示し、教育に参加するようにします。 法定教育の不足分を充足します。 不足技能を向上します。 安全衛生の意識教育を実施します。 部外養成に参加させます。 OJTを活発化します。 ○ 整備状況を観察してみますと気の付かない点不安全状態が多々あるものす。 中々対応の難しいものもあります。 資金不足の場合もあります。 だからといって放置しますと何時までたっても改善されません。 安全点検にはパトロール、企業としての個々の点検がありす。 その他、いろいろな改善策があります。 ○ 健康管理については、平素の管理が重要です。 ＴＨＰを中心とした日常管理を計画する必要があります。 ○ 安全衛生活動としは、安全提案制度､安全衛生行事としての社内 行事や家庭内通信等が考えられます。 |

(注)　ここに示したのは、一例ですから「安全衛生打合会等」で審議して決めます｡

付録(2)

実行計画の立て方・進め方	（矢島案）

(取組項目：		)

(	)

| 取組 目標 | 手 順 | だれが だれに | (年) いつ・いつまでに |  |  |  |  | なにを | どのように､どう |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1・2・3 | 4・5・6 | 7・8・9 | 0・11・12 | 1・2・3 |  |  |
| ○ 具体的な取り組み目標が必要なものは、その実行責任と進行管理を明確にします。 ○ 例えば､安全作業手順を作成する場合を考えてみましょう。 - 安全衛生委員会で施策の決定を行い、その実行推進責任者を決めます。だれが⇒だれに、どのように､ やらせるか､管理進行は○○課○○係で、どう進めるか - 管理進行の担当課では、だれと・だれに、どのようにしてやらせるか、素案の作成者、成案の作成者当を 決めます。具体的内容は安全衛生委員会等で指導・指揮します。 - 成案ができたら、安全衛生委員会等に付託して、企業として､ルールに載せます。 - 事業場のトップの決裁を得て､実行を進めます。 - 次に､作業員に教育・訓練を進めます。教育・訓練はき企業のルールとして職制を通じて進めます。 教育・訓練にはOJT、その他があります。職長を通じてマンツウマンで行う場合があります。 - 実行してから見直しの場合と当初から見直しをする場合があります。 この場合は、安全衛生委員会に付託して行います。 - 教育・訓練は、定着するまで、何回でも繰り返し行います。習慣化してしまえば､安全作業手順を一々 見なくて作業しても構いません。 だれが、どのようにして指導するかは、職制を通じて、実施期間を決めたりして行います。 ○ 教育・訓練を部外に委託して行うときは、委託期間等に問い合わせ､予定表等に合わせて､早めに計画して、 だれに、行かせるかを決めます。 ○ 細かい実行計画のないものは、細部について計画を立てる必要はありません。 ○ 年度内に実施できない時は、次年度計画に上げます。 ◎ この表は、実行する場合の運用がスムースにいくために作成するものです。立て長より、横長の方法が良い と思われます｡次のようなことを基として作ります。 - 現在の進行過程が、安全衛生法令又はOHSMS等に順応しているかどうか、落ち度がないかどうか、良く 検討して進めます。 - 実施成果が上がっているかどうか､安全衛生委員会でも検証します。 - 安全作業手順を作成・実施するときは、担当者が適正を欠く時は中々進行しないことがあります。初めから その内容を吟味して決めます。 - 余り理想を求めますと、「絵に描いた餅」になってしまい、進行しないばかりでなく､効果が上がりません。 確実に実行できる選択をしましょう。 ⑤ 進行管理は安全衛生委員会の構成員の全員の責任で行います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

付録(3)	（矢島案）

労働安全衛生管理計画の例示

1.　安全衛生管理方針の表明

2．安全衛生目標の設定(リスクアセスメント等の先取り施策も必要です。)

3．重点項目又はスローガン　　特に重要視するものがあれば取上げます。

4．.安全衛生計画の実施計画及び運用で、特定要因には◎印又は太文字等で゜表示します。

その事例を紹介します。

| 重点実施項目 | 月別実行計画 |  |  |  | 担当者 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 | ４ 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12 |  |  |
| 1．安全衛生 管理体制 ① ② ③ 2．安全衛生 教育 ① ② ③ 3．設備・環境 の改善 ① ② ③ 4．健康管理 ① ② ③ 5．安全衛生 活動 ① ② ③ | 以下の内容は個別に示すものではなく、全般の内容を示します。各項目の書き方です。 ○ 各項目について予定の計画事項、完了月日等を明示します。 ○ 担当者も正副が必要な時には､二人以上の氏名をいれます。 ○ 確認者は安全衛生の管理を行う責任者があたります。 ○ 教育等で部外委託するものでは、その委託機関名を入れます ○ 改善事項で部外委託するものでは、依頼先を明記します。 ○ 「危険源の特定」されたものでは、可及的速やかに処理 します。 ○ システム監査は、年一回以上を予定項目とします。 ○ 健康管理の項目についても委託機関名等を入れます。 ○ 「特定項目」以外で余り高い理想的なものは、実施できない 場合があります。できるものを上げます。 ○ 安全衛生活動についても､実施可能なものを上げます。だか らと言って､とり組まなという姿勢は好ましくありません。 ○ |  |  |  | 担当者又は委託機関等を記入します。 | 確認の責任者名を記入します。 |

(注)　付録(2)と同じようなものですから整理し易いような方法を取ります。縦書きでなく、横書きにした方が良いと思われます。

参考として、OSHMSに示される内容を示します。

次図はOSHMSで示された基本的な流れ図です。

この内容は、次の手順にしたがって計画を進めます。

- 目標の表明

例示の内容を参考にして企業独自で表明し公表します。

- 目標の設定

例示（その一、その二）を参考にして企業独自で作成します。

- 計画の作成

計画の

作成は主として「安全衛生委員会等」で決めます。この時に施策の実施順位を決めます。危険又は有害要因は科学的内容よって決めます。参考として例示を示します。

- 右欄に示された対応を入れます。「労働者の意見の反映」他

- 以下「流れ図」に沿って進めます。終了時点で「見直し」をして、次年度にて同一の方法によって繰り返します。そのことによって、順次災害発生件数は減少してきます。勿論、新しい発想も取り入れます。

- このように制度化して、計画を進めるということは、当初当惑する面がありますが、軌道に乗ってしまえば、以後同一の方法によることができます。

計画

労働者の意見の反映 安全衛生目標の表明

危険又は有害要因、関係法令等

安全衛生目標の設定

関係事項の周知

体制の整備等 実施事項の特定

体制の整備等

（教育等の実施）

安全衛生計画の作成

文書管理

実施

緊急事態への対応 安全衛生計画の実施・運用

評価・改善

日常的な点検､改善等

記録

システム監査

システムの見直し

図1　安全衛生マネージネントシステムの流れ図

安全衛生管理方針（OSHMSに係わる計画）

年度計画を樹立するまえに、会社としての「安全衛生管理方針」を示す必要があります。

その内容には、現在の会社のおかれた環境のもとで、円滑に事業活動を行い、かつ、従業員が災害・有害物質等により被災しない各種の具体的な方法を明示して、災害の発生しない「明るい職場」を形成するようなものです。

理念や姿勢の具体的なものとしては

①　安全衛生の充実を図ること。

②　事業者自ら取り組むこと｡

③　経営資源（人材、資金）を投入すること。

円滑に運営するためには、次のことが求められます。

- 従業員の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。

- 関係法令、事業場において定める規定等を順守すること。

- OSHMSを適切に実施し、運用すること。

このようなことを前提として次のような事例があげられています。

このような指針は、ILOガイドラインにおいても周知が求められています。このためには、従業員全員が「安全衛生方針」を記載した携行可能なカード（A例を小さくしたもの）の配布や、ポスターの掲示が一般的です。勿論当初は、職場ミーティングでも周知することが必要です。

ここに掲げたものは本の一例ですから、会社の実状を考慮して適切なものを作成する必要があります。余り高い理想を掲げても従業員の理解と協力が得られなければ意味がありません。理解の得られるような内容を選択します。

安全衛生方針（A例）

安全衛生理念

- ○○○株式会社は、働くすべての従業員が安心して働ける労働安全衛生環境の維持向上と健康の増進が企業存続の基盤をなすものと考え必要な資源を投入し積極的に活動する。

安全衛生方針

- あらゆるリスクを明確にし、労働災害ゼロを目指す活動を、従業員との良好なコミュニケーションの下に続ける。

- 労働安全衛生法をはじめ関係する諸法令を遵守するとともに、社内規定・基準に基づき従業員の安全を確保する。

- 労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施および運用により、安全衛生の維持向上に努める。

- 非定常時の作業における責任ある推進体制の確立と作業後のチェックを確実に行う｡

- 従業員の疲労やストレスを軽減するため、快適な職場環境の形成を促進する。

- 安全衛生教育、諸活動を実施し、安全衛生意識の向上を図るとともに、協力会社へも安全衛生方針を表明し、協力を要請する。

2002年　　月　　日

代表取締役社長　　　　○　○　○　○

安全衛生方針（

従業員の安全衛生確保は企業存立の基盤であるとの認識の下、従業員全員参加で、法令等を遵守し、OSHMSを適切に実施・運用することで、安全で健康に働くことができる職場環境つくりに積極的に取り組む。

基本理念

- 安全衛生はライン管理が基本である。

- 安全衛生は一人ひとりに遂行責任がある。

- 安全衛生は協力会社と一体である。

基本方針

1．全員によるリスクアセスメントの実施と、リスクレベルC以上の安全化推進

2．KY活動を始めとする職場自主活動の推進による職場の活性化

3．組織体制の整備、責任の所在の明確化

4．心身の健康調査、健康づくにの促進

5．安全衛生レベル向上に向けた経営資源の有効活動　　　　　　年月日

6．諸活動の実施における協力会社の理解と協力の推進　　　　　工場長　　○　○

従業員の安全衛生確保は企業存立の基盤であるとの認識の下、従業員全員参加で、法令等を遵守し、OSHMSを適切に実施・運用することで、安全で健康に働くことができる職場環境つくりに積極的に取り組む。

基本理念

- 安全衛生はライン管理が基本である。

- 安全衛生は一人ひとりに遂行責任がある。

- 安全衛生は協力会社と一体である。

基本方針

1．全員によるリスクアセスメントの実施と、リスクレベルC以上の安全化推進

2．KY活動を始めとする職場自主活動の推進による職場の活性化

3．組織体制の整備、責任の所在の明確化

4．心身の健康調査、健康づくにの促進

5．安全衛生レベル向上に向けた経営資源の有効活動　　　　　　年月日

6．諸活動の実施における協力会社の理解と協力の推進　　　　　工場長　　○　○

安全衛生方針（B例）

従業員の安全衛生確保は企業存立の基盤であるとの認識の下、従業員全員参加で、法令等順守し、労働安全衛生マネージメントシステムを適切に実施・運用することで、安全で健康に働くことができる職場環境づくりに積極的に取り組む。

基本理念

- 安全衛生管理は事業の基本である。

- 安全衛生は一人ひとりに遂行責任がある。

- 安全衛生は協力会社と一体の連携によって成り立つものである。

基本方針

- 全員によるリスクアセスメント（危険箇所の分析・検討）の実施と、リスクレ

ベル（危険の程度）以上の安全対策の推進

2．KY活動等職場の自主活動の推進による活性化

3．元方事業の指令に従い、責任の所在と自己責任の明確化

4．心身の健康調査、健康づくりの促進は自覚の下に実施

5．安全衛生目標に向かい、一人ひとりが安全衛生意識を向上して積極的に対処

6．事業所における協力会社の連携と協力の下に安全衛生を推進

2002年○月○日

○○○○会社　代表取締役　　○○○○○○

3．安全衛生目標の設定

安全衛生目標の設定は、指針第６条の「危険又は有害要因」の特定や過去の災害発生状況などをもとに一定の期間を設定して作成すべきものです。「危険又は有害要因」の特定には、数値目標等の科学的要因により算定することが求められますが、小規模事業場では、実質的にその対応が困難ですから、自事業場の発生災害や類似災害を元として、その根絶対策などを決めるとよいと思います。

設定される「安全衛生目標」の具体例を示しますと､次のようなことがあります。

| 目標達成の評価が困難な例 | 具体性が不十分な例 | 良い例 |
| --- | --- | --- |
| 機械設備等の安全化等の推進 | プレス機械や切断機の本質安全化を推進・実施する | これらの機械の全数を自動化する |
| 作業環境の改善 | 騒音発生機械の改善、温度・湿度の完全調整等 | 騒音レベルを８０％以下に､空調の快適化等 |
| 健康管理の充実 | 健康診断の事後措置の実施、自主健康診断等 | 医療機関に完全に委託する。 |
| 安全衛生教育の充実 | 教育を自主解決に任せる。 | 年度計画を立て、不足レベルを順次解決していく。 |

表「例示その1」　　安全衛生目標の指標

○○○○会社平成14年度安全衛生目標

昨年度は残念ながら○件の休業災害を発生しました。これらの災害の要因を分析検討した結果、その要因が不安全な機械設備を使用したことと、安全に係わる基本的なルールを守らないことにあることが判明しています。これらの発生原因を取り除けば、災害ゼロに挑戦することも夢ではありません。昨年度の安全衛生活動の取り組みに反省を加えて、安全衛生Ｏ年度とし、今年度から次のような重点目標を定め実施したいと考えます。

- 安全装置の完備していない機械設備の使用はしない。安全装置の不具合を発見したり、安全囲い等の不良を発見したときは直ちに修復措置を取るようにする。

- 安全教育の一環として次のことを実施する。

  - 安全衛生意識を向上するため、作業開始時に安全ミーティングを実施する。

  - 免許取得、技能講習、特別教育を受けていないものは、資格を習得してから

作業に就業する。

  - 必要な部外教育に積極的に参加する。

- 危険予知活動の推進

指差し呼称等現場で実施可能なものから逐次実施する。

- 健康対策のため、次のようなことを実施する。

  - 始業時に健康体操を実施する。

  - 各種の健康増進対策を取り入れ、個人に合わせて実施する。

  - 健康診断の受診を推進する。

- 元方事業者の推進する「安全衛生施策」に全面的に協力する。

表「例示その2」　　安全衛生目標の設定

4．安全衛生計画の作成

安全衛生計画は、余り多く問題を取上げても推進できるものではありません。自企業の実態に合わせて成果の上がるもので、実施可能なものから行ないます。課題の多いときは、次年度に回して実施するように計画を立てます。実施期間は1年に限定してその実施成果を検証します。

建設業の特長として、多品種少量生産といいますか、単品完成を元に組み立てられますから、新たな課題等は他企業から得られる「類似災害の防止」を図る必要があります。また、法令等に定められていることを、実施することが不可能なことなどもあります。要は「安全化」が図られ実行されれば目的を達するわけですから、常に新しい取り組みが必要とされます。

安全囲いの無い所の作業、安全措置の取れない所の作業等です。

これらの作業は元方事業者の対応が求められますが､必ずしも十分とはいえない場合があります。このようなときは、自主的に判断して行動することが求められます。「安全衛生責任者」の職務です。計画の中でどのような表現で表すか、検討する必要があります。

その要領は、私の書いた「災害防止の進め方」の中に例示してあります。また、「建設業の労働災害とその対応」に詳しく説明しています。その一端を示します。

「災害防止の進め方」の中における事例から抜書きしたのが以下に示す内容です。小規模事業場では、実施できないような内容まで書いてありますので、必要な項目を取り出して年間計画として立て実施ください。

「災害または健康傷害を引き起こす根源」と定義されますが、次図で示されるような図式で行ないます。

危　険　源

人

危　険　状　態

安全方策の不足、不適切、不具合

危　険　事　象

災害・健康傷害

図　　危険源が災害に至るまでのプロセス(ISO／CD12100：1998)

リスクアセスメントの手順

ISO／IECガイド51よりの手順を示せば次図のとおりです。

開　始

事前準備

手順２

手順３

手順４

手順５

手順１

使用又は予見可能な誤使用の明確化

リスク分析

危険源の特定

リスクの低減

リスクの見積り

リスクの評価

リスクアセスメント

手順６

許容可能なリスクは達成したか！

いいえ

はい

終　了

文書化

図　　リスクアセスメントの手順

(参考)

リスクの見積り

(１)　リスク評価の方法

リスク評価の方法には総評点の取り方により、幾つかの方法があります。ここでは、100点法による方法を示します。点数の付け方にはいろいろな方法があります。

重大性の評価法を表１に、可能性の評価法を表２に示します。

[評価点]=[重大性の評価点]×[可能性の評価点]

重大性＝ａ＋ｂ

可能性＝ｃ＋ｄ

|  | ａ.違法性から |  | ｂ.傷害の程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険有害対象でない | 1 | 安全衛生遵法性の対象でない | １ | 危険有害要因との接触なし (ストレス残らない、暴露なし) |
| 危険有害性なし | ２ | 自主基準が守られている | ２ | 意図する使用での、危険有害要因との接触あり(事故未災害あり、ストレスあり、暴露あり) |
| 僅かに危険有害 | ３ | 法以外の要求事項 自主基準を含めて遵守していない | ３ | 危険有害要因との接触あり (切れ・こすれ、暴露あり、不快感：臭気･熱･光あり) |
| 危険有害あり | ４ | 法規制に対する処置が不完全 | ４ | 危険有害要因との接触あり (指切断など傷害は局所的、腰痛、難聴、慢性中毒) |
| 極めて有害 | ５ | 法規制に対する処置が取られていない | ５ | 危険有害要因との接触あり (致命傷、急性中毒、発ガンの可能性) |

表１　危害の結果が重大性の評価

|  | ｃ.ソフト面から |  | ｄ.ハード面から |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性がない | １ | 警告・立ち入り制限を表示など | １ | 緊急事態時にも 危険発生は限定的 |
| 極めて可能性が低い(1回/数年) | ２ | 指示・注意、監督が必要 リラックス作業 | ２ | 緊急事態時に必ず発生 ヒヤリハットあり |
| 可能性が低い (1回/年) | ３ | 教育・訓練で発生防止の対応可能、普通作業 | ３ | 意図する使用での危害の発生可能性がありうる |
| 可能性あり (1回/数ヶ月) | ４ | 教育・訓練だけで対応不可能 | ４ | 設備・材料などの変更も考慮すべきもの |
| 可能性が高い (1回/週) | ５ | 現状で発生は防げない | ５ | 現状で発生は防げない |

表２　危害の発生する可能性の評価レベル

(２)　評価点決定の目安

表１、表2により、リスクレベルの対応基準点(評価点)を次のように決めます。

| 評価点 | リスクレベル | 作業措置の決定さける内容 |
| --- | --- | --- |
| ４～９ | 些細なリスク | 対応・措置を取らない。記録も不要 |
| １０～３４ | 耐えられるリスク | 現状維持、必要な監視の継続実施 |
| ３５～６４ | 中程度のリスク | リスク低減の対応が必要 |
| ６５～８９ | 実質的なリスク | 優先的にリスク低減対策の実施 |
| ９０～１００ | 耐えられないリスク | 改善措置がすむまで作業の中止 |

表３　評価点の決定

この評価点は最終的には、作業従事者を含む複数の者から意見を聴取し、評価することとします。

危険有害要因を除去又は低減するために実施すべき事項

除去又は低減するために実施すべき事項の特定

①　担当者は、リスクアセスメントの結果、評価点３５以上のものについて、リスク除去または低減が必要な危険有害要因｢重大なリスク｣として特定します。

- 特定された危険有害要因に対して、想定される対策案を「リスク評価表」の対策欄に記入する。

- 担当者は、想定した対策案を実施した場合、対策後の残留リスク評価をします。

- 部門長は、リスクアセスメント及びリスク低減対策を確認し、承認します。

- 実施事項の特定にあたっては、関係する各部門の意見を聴取するとともに以下の事項に留意します。

・　安全衛生関係等に規定された措置の実施

・　機械、設備等の安全装置の設置

・　無害又は有害性の低い化学物質への変更

・　局所排気装置の設置

・　作業方法・作業手順の改善

・　安全衛生教育の実施

リスクの評価

リスクの評価方法

リスクの評価も作業場の実態が異なりますので、より良い方法を選択して行なう必要があります。以下の事例は、ヨーロッパ、アメリカで一般に行なわれている方法です。事業場内で十分検討し、事業場の責任で最適な方法を決める必要があります。

①表は、リスク見積りをした結果のリスクレベルを用語で示した例(BS8800－付属書D)

です。

| 重大性 可能性 | 僅かに有害 | 有害 | 極めて有害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発生の可能性が極めて少ない | 些細なリスク | 許容可能なリスク | 中程度のリスク |
| 発生の可能性が少ない | 許容可能なリスク | 中程度のリスク | 大きなリスク |
| 発生の可能性が多い | 中程度のリスク | 大きなリスク | 耐えられないリスク |

①表　　BS8800－付属書D：1996の事例

②表はマトリックス表にリスクの最大のものから順に、1~20の序列をつけた例です。例えばこの事例では、重大な災害が、時々発生する可能性があるリスクについてリスクの評価をすると、リスクの序列は６になる例では、望ましくなく許容可能リスクではないかと判断できます。

②　例

| 発生状況 | 危 険 分 類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 致命的 | 重大な | 限界的 | 無視できる |
| 頻繁 | １ | ３ | ７ | 13 |
| 可能性が多い | ２ | ５ | ９ | 16 |
| 時々発生 | ４ | ６ | 11 | 18 |
| 可能性僅か | ８ | 10 | 14 | 19 |
| 可能性無し | 12 | 15 | 17 | 20 |

②表　　MIL－STD－882Cの例

| リスクの序列 | 対 応 基 準 |
| --- | --- |
| １～５ | 受け入れられない |
| ６～９ | 望ましくない |
| 10～17 | 許容可能(再チェックのうえ、許容可能) |
| 18～20 | 許容可能 |

表　　②表の例の評価基準の例

③表は各リスク要素を点数付けして見積り、合計ポイントでリスクレベルを判断した例です。この例では、リスクポイント＝災害の重大性＋危険源ヘ接近する頻度＋この時災害が発生する可能性、の各ポイントによりリスクレベルを決定します。「次表では、リスク要素２：災害発生の可能性を、２つの詳細リスク要素へ細分化しています。」

例えばこの事例では、重傷災害の可能性のある危険源へ、時々接近する可能性があり、その場合に災害が発生する可能性が高いリスクポイントは

リスクポイント＝6＋2＋４＝12

となり、リスクレベルはⅢであり、重大なる問題があり許容可能リスクではないと判断できます。

ⅰ　災害・健康障害の程度　ⅱ　危険源へ接近する頻度　ⅲ　危険源へ接近した場合災害が発生する可能性　ⅳ　評価基準の例、を示します。以下③表を示します。

程度　　　　　点数

致命傷　　　　１０

重傷　　　　　　６

軽傷　　　　　　３

些細　　　　　　１

程度　　　点数

頻繁　　　　４

時々　　　　２

殆んど無い　　１

程度　　　　　　点数

確実である　　　　　６

可能性が高い　　　　４

可能性がある　　　　２

殆んど無い　　　　　１

ⅰ災害・健康障害の程度　　　ⅱ危険源へ接近する頻度　　　ⅲ危険源へ接近した場合

災害が発生する可能性

| リスクレベル | リスクポイントの合計 | 判 定 結 果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ | １４～２０ | 受け入れられない |
| Ⅲ | １１～１３ | 重大な問題がある |
| Ⅱ | ８～１０ | 問題が多少ある |
| Ⅰ | １～７ | 許容可能 |

ⅳ評価基準の例

表　　リスク評価方法

許容可能リスク

どのような事業場においても絶対安全はあり得ないし、絶対安全は現実的ではありません。

評価リスクとは、事業場にそのまま放置しておいてもやむを得ないリスクですが、どの程度のリスクまでを可能リスクレベルとするかについてきめておく必要があります。

国際的に認められたISO／IECガイド51では、許容可能リスクとは、「その時代の社会の価値感に基づいて所定の状況の中で受け入れられるリスク」と定義されています。

また、同時に、許容可能リスクは「絶対安全の理想と、製品、工程またはサービスによって満たされるべき要求と、ユーザの利益、目的適合性、費用効果の優秀性及び関係する社会の慣行との間のバランスの結果である」と述べられています。

すなわち、許容可能リスクは様々な影響因子のバランスできまるものであり、また、社会の価値観、技術の進歩等により変化するものであり、恒常的なものではないため、全ての事業場で許容可能リスクレベルを一律に示すことは適当ではありません。

現実的な課題としては、リスクの低減対策を進めるのに困難が伴なうことがあります。だからといって、リスクアセスメントの対象から外すということにはなりません。どこに問題があるかを究明して見直す必要があります。

- 実施する過程での注意点

災害の発生の可能性などの評価では、メンバーの意見等が分かれることがあります。課題を抽象的に捉えていますから当然です。安易に多数決で決めるということではありませんから、十分な論議をして、チームメンバーの合意を得るようにします。

このようなときの、決定方法とかチームのリーダの役割と責任のルールを決めておくことも必要です。

５．リスク低減の具体例

リスク低減には、リスクの内容によって対応した取り組み方が必要になります。一般的な例は次の通りです。

①　リスク低減対策は、リスクの高いものから優先的に実施するよう実施項目を選定し、計画します。

②　検討メンバーから様々な案を出し合い、その中から効果、コスト、実現性等を検討し、最適な対策方法を選択します。重要な項目を選別から外すことは許されません｡

③　リスク低減対策は、実施する前にその妥当性を確認して、そごをきたさないように

します。

④　リスク低減対策を実行します。

リスク低減対策は、経営に係わる諸問題がありますので、困難を伴なうことが多々あります。これらのことを含めて具体的に進めます。

具体的な進め方

①　措置原則

リスクの大きさ等のレベルに相応した措置原則を決めておきます。その事例を示します。

| リスクレベル | 措 置 |
| --- | --- |
| 些細 | 措置は不要。リスクアセスメント実施記録の保管も不要。 |
| 許容可能 リスク | 追加的管理不要。コスト効果の優れた解決策、またはコスト増加がない改善について検討してもよい。管理を確実に維持するため、監視が必要 |
| 中程度の リスク | リスクを低減するための検討が必要であるが、対策の費用は十分検討し 少なくすることが望ましい。リスク低減対策を実施する期限を決め，期限内に実行することが望ましい。中等度のリスクが極めて重大な災害・健康障害と関連している場合、災害、健康障害の可能性を更に厳密にチェックするため、更に詳細にリスクアセスメントが必要な場合がある。 |
| 大きな リスク | 大きなリスクが低減されるまで業務を再開することは望ましくない。リスク低減のために、多くの経営資源を投入しなければならない場合がある。リスクに関係する作業について、緊急的な措置を講じることが望ましい｡ |
| 耐えられないリスク | リスクが低減されるまで、業務を開始することも継続することも望ましくない。十分な経営資源を用いてもリスクを低減する。不可能な場合、業務の禁止を継続しなければならない。 |

表　　措置原則の例(BS8800：1996による)

②　実行計画の作成

全てのリスクを許容可能リスク以下とすることが原則です。しかしながら、現実的に既設の設備を改修するためには、稼動している設備・機械を長期間停止することは困難な場合が多く、また、リスク低減に使える経営資源も限られます｡

このため、リスク低減対策を決定するにあたり、原則としてリスクレベルの高いものから優先的に設備的対策を実施することとしますが、経営資源の有効な活用の観点から、対策効果の大きいものを優先的に実施することも考慮に入れた計画とする必要があります。

この場合、設備的なリスク低減対策が必要であるにもかかわらず、直ちには実施できないリスクも残りますが、それらのリスクについては次のようなことをします。

ⅰ　暫定的に危険状態の表示、警告をします。

ⅱ　安全作業手順書に管理ポイントを明記して管理します。

ⅲ　作業者に対する教育・訓練を実施します。

ⅳ　その他、現状でできる措置を行ないます。

そして、長期的にリスクを除去または軽減するための検討を行ない、リスク低減計画を作成することが望まれます。

③　具体的な検討

リスク低減対策は、次表のように分類されます。

| リスク低減対策の種類 | 対策の内容 | 具体例 |
| --- | --- | --- |
| ⅰ 本質的に安全な設備・機械等とする。 | 機械・設備の改善によりリスクを低減する。 | 危険なシャープエッジを無くす。有害な材料を無害な材料へ変更する。 |
| ⅱ 安全防護対策を採用する。 |  | 保護柵を設置する。 光線式の安全保護装置等を採用する。 |
| ⅲ 保護具、追加安全対策を採用する。 | 事故発生時に災害のひどさ、可能性を軽減する。 | 安全帽、安全用保護具、メガネ等の採用 非常用停止装置等を設置する。 |
| ⅳ 使用上の情報により作業上で災害を防止する。 | 作業上で災害を防止する。 | 危険状態の表示、警告等を行なう。 作業手順書に管理を入れる。 教育・訓練を徹底する。 |

表　　リスク低減対策の種類

一般的には、ⅰ，ⅱ､ⅲ、ⅳの順にしたがい対策を検討します。

④　妥当性の見直し

決定して実行する前に見直すことが必要です。

ⅰ　改善された状態が許容可能なレベルになるか

ⅱ　新たなリスクが生じないか

ⅲ　最も費用効果の優れた解決策が選択されたか

ⅳ　影響を受ける人々は、改善された対策措置の必要性、実用性をどう考えているか

ⅴ　改善された管理手段は実際に使用されるか、また例えば、仕事を実施しなければならないという圧力に直面して無視されないか

⑤　リスク低減対策の実行

採用計画に基づいて対策を実施します。

実施状況については、安全衛生委員会等の場でフォローを行ないます。

⑥　残ってしまった残留リスクの扱い

改善対策等の出来ないものは、許容可能以下にならず残ってしまいます。これは、本来の趣旨からいうと許されないことです。それまでの間は、暫定的に事業場でできる可能な限りの対策を実施するとともに、記録を残し、将来の設備等の入れ替えの機会に、リスク低減対策を採用した設備等を導入するように計画する必要があります。

見直しにはどんなことが必要か

繰り返しリスクアセスメントを考えてみましよう。

ⅰ　危険源を特定し

ⅱ　危害等が起きる前に

ⅲ　危険源を除去、低減、管理

することにあります。このためには、組織的な安全衛生活動が求められます。OSHMSにおける意識活動の向上が図られなければなりません。主な点は次のようなものです。

①　個人的能力向上のために

ⅰ　注意力を高める活動

ⅱ　決めたことを守る活動(安全作業マニュアル、安全作業手順は作成したら守らせる等)

ⅲ　危険源を見つける活動

ⅳ　危険源を排除する活動

ⅴ　危険予知活動

ⅵ　ルールの確立

ⅶ　安全衛生教育の実施

- 管理対応として

ⅰ　制度、仕組み作り

ⅱ　企業としての安全風土作り

このような諸活動は、一度活動指針が示されても必ず「見直し」が必要になってきます。これが「リスクアセスメント」です。その体系は図「リスクアセスメントの手順」で示したとおりです。

ここに示される「リスクの見積もり」で判るように、リスクの見積もりは、企業の作業内容等種々の実態により異なってきます。

あまりにも密度の高いものを求めようといても、求められるものではありません。したがって、採点方法も10点法、20点法。100点法等を用いて採点する方法が取られます。その作業内容を検分することによって、適切であると認められる方法を選択するようにします。

2005-1-20　自己紹介　　　　　　　　　出身地　高崎市

略歴

昭和50年まで､日本電信電話公社（現NTT）において無線･電力装置の設計、

建設､保全の業務､並びに管理業務に従事する。

昭和51年より､（社）東京電気管理技術者協会会員（支部技術安全委員長）

として8年、新入会員講習会講師として(約20年間)活躍。電気保安功労賞(平

成元年、通商産業大臣表彰)、他多数

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員(各種委員、安全衛生コンサル

タント編集委員10年、総務委員、埼玉支部副支部長)として活躍。

この間、電気安全・労働安全・労働基準協会連合会等－各企業等の安全教

育・安全管理者・安全衛生推進者の教育。

国家試験資格取得

技術士｢科学技術庁長官登録｣・労働安全コンサルタント｢労働大臣登録｣

第2種電気主任技術者・第1級無線技術士資格取得

OHSMSシステム監査員「認定」　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

フェールセイフ化講師「認定」　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

電気保安功労賞　通商産業大臣（平成元年）

功績賞　（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会長（平成15年）

:現在

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員　埼玉支部監事

（社）東京電気管理技術者協会会員

（社）日本電気技術者協会会員　埼玉地区幹事

EE-NET会員　顧問　（NTT-FE系列）

技術士・労働安全コンサルタント　　矢島　藤一

331－0822　さいたま市北区奈良町79－129　　TEL・Fax(048)651－0385

- URL  http://park18.wakwak.com/~t-yajima  Email  t-yajima@ac.wakwak.com

- 2005-01-20