OSHMSの進め方・評価の方法

一般的に示されたOSHMSの大綱を示したのが次図です。このような流れに企業が入っていけるかを検討します。

- 危険源の特定、流れ図、リスクアセスメントの手順

危　険　源

人

危　険　状　態

安全方策の不足、不適切、不具合

危　険　事　象

災害・健康傷害

図　　危険源が災害に至るまでのプロセス(ISO／CD12100：1998)

計画

安全衛生目標の表明

労働者の意見の反映

関係事項の周知

体制の整備等

(教育等の実施)

文書管理

緊急事態への対応

記　　録

安全衛生目標の設定

危険又は有害要因、関係法令等

実施事項の特定

安全衛生計画の作成

実施

安全衛生計画の実施・運用

日常的な点検、改善等

評価

改善

システム監査

システムの見直し

図　安全衛生マネジメントシステムの流れ図

ISO／IECガイド51よりの手順を示せば次図のとおりです。

開　始

事前準備

手順２

手順３

手順４

手順５

使用又は予見可能な誤使用の明確化

危険源の特定

リスクの見積り

手順１

リスク分析

リスクの低減

リスクの評価

許容可能なリスクは達成したか！

リスクアセスメント

手順６

いいえ

終　了

文書化

はい

図　　リスクアセスメントの手順

①　このようなOSHMS の体形の中で、企業の現状における安全衛生体制で、どの程度の構築が可能かを探ります。

- もし、一度に導入に持っていけないようでしたら、どの段階まで進められるかを作文してみます。

- 例えば、安全衛生目標の表明、安全衛生目標の設定等の基本施策を設定して、安全衛生委員会等に説明して構築に取り掛かります。

- これからの安全衛生委員会の各人の役割り分担を定め、協力を求めます。この段階で負担をこなせない者は脱落します。このような段階でコンサルタントは主導的にな役割りを果たします。

- コンサルタントが余り深く係わり合いをもちますと、企業の体制の不備によって起こる災害の責任を問われる破目にもなります。間接的な関与にとどめます。

- 企業との係わり合いの度合いは、その企業の実態の度合いを見てコンサルタント自身が判断します。

最初に目標設定から始めます。次を参考にしてください。

○○○○会社平成○○年度安全衛生目標

昨年度は残念ながら○件の休業災害を発生しました。これらの災害の要因を分析検討した結果、その要因が不安全な機械設備を使用したことと、安全に係わる基本的なルールを守らないことにあることが判明しています。これらの発生原因を取り除けば、災害ゼロに挑戦することも夢ではありません。昨年度の安全衛生活動の取り組みに反省を加えて、安全衛生Ｏ年度とし、今年度から次のような重点目標を定め実施したいと考えます。

- 安全装置の完備していない機械設備の使用はしない。安全装置の不具合を発見したり、安全囲い等の不良を発見したときは直ちに修復措置を取るようにする。

- 安全教育の一環として次のことを実施する。

  - 安全衛生意識を向上するため、作業開始時に安全ミーティングを実施する。

  - 免許取得、技能講習、特別教育を受けていないものは、資格を習得してから

作業に就業する。

  - 必要な部外教育に積極的に参加する。

- 危険予知活動の推進

指差し呼称等現場で実施可能なものから逐次実施する。

- 健康対策のため、次のようなことを実施する。

  - 始業時に健康体操を実施する。

  - 各種の健康増進対策を取り入れ、個人に合わせて実施する。

  - 健康診断の受診を推進する。

- 元方事業者の推進する「安全衛生施策」に全面的に協力する。

表「例示その2」　　安全衛生目標の設定

安全衛生方針（A例）

安全衛生理念

- ○○○株式会社は、働くすべての従業員が安心して働ける労働安全衛生環境の維持向上と健康の増進が企業存続の基盤をなすものと考え必要な資源を投入し積極的に活動する。

安全衛生方針

- あらゆるリスクを明確にし、労働災害ゼロを目指す活動を、従業員との良好なコミュニケーションの下に続ける。

- 労働安全衛生法をはじめ関係する諸法令を遵守するとともに、社内規定・基準に基づき従業員の安全を確保する。

- 労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施および運用により、安全衛生の維持向上に努める。

- 非定常時の作業における責任ある推進体制の確立と作業後のチェックを確実に行う｡

- 従業員の疲労やストレスを軽減するため、快適な職場環境の形成を促進する。

- 安全衛生教育、諸活動を実施し、安全衛生意識の向上を図るとともに、協力会社へも安全衛生方針を表明し、協力を要請する。

2005年　　月　　日

代表取締役社長　　　　○　○　○　○

| 目標達成の評価が困難な例 | 具体性が不十分な例 | 良い例 |
| --- | --- | --- |
| 機械設備等の安全化等の推進 | プレス機械や切断機の本質安全化を推進・実施する | これらの機械の全数を自動化する |
| 作業環境の改善 | 騒音発生機械の改善、温度・湿度の完全調整等 | 騒音レベルを８０％以下に､空調の快適化等 |
| 健康管理の充実 | 健康診断の事後措置の実施、自主健康診断等 | 医療機関に完全に委託する。 |
| 安全衛生教育の充実 | 教育を自主解決に任せる。 | 年度計画を立て、不足レベルを順次解決していく。 |

表「例示その1」　　安全衛生目標の指標

安全衛生方針（B例）

従業員の安全衛生確保は企業存立の基盤であるとの認識の下、従業員全員参加で、法令等を遵守し、OSHMSを適切に実施・運用することで、安全で健康に働くことができる職場環境つくりに積極的に取り組む。

基本理念

- 安全衛生はライン管理が基本である。

- 安全衛生は一人ひとりに遂行責任がある。

- 安全衛生は協力会社と一体である。

基本方針

1．全員によるリスクアセスメントの実施と、リスクレベルC以上の安全化推進

2．KY活動を始めとする職場自主活動の推進による職場の活性化

3．組織体制の整備、責任の所在の明確化

4．心身の健康調査、健康作りの促進

5．安全衛生レベル向上に向けた経営資源の有効活動　　　　　　年　　月　　日

6．諸活動の実施における協力会社の理解と協力の推進

工場長　　　○　○　○　○

従業員の安全衛生確保は企業存立の基盤であるとの認識の下、従業員全員参加で、法令等順守し、労働安全衛生マネージメントシステムを適切に実施・運用することで、安全で健康に働くことができる職場環境づくりに積極的に取り組む。

基本理念

- 安全衛生管理は事業の基本である。

- 安全衛生は一人ひとりに遂行責任がある。

- 安全衛生は協力会社と一体の連携によって成り立つものである。

基本方針

- 全員によるリスクアセスメント（危険箇所の分析・検討）の実施と、リスクレ

ベル（危険の程度）以上の安全対策の推進

2．KY活動等職場の自主活動の推進による活性化

3．元方事業の指令に従い、責任の所在と自己責任の明確化

4．心身の健康調査、健康づくりの促進は自覚の下に実施

5．安全衛生目標に向かい、一人ひとりが安全衛生意識を向上して積極的に対処

6．事業所における協力会社の連携と協力の下に安全衛生を推進

2005年○月○日

○○○○会社　代表取締役　　○○○○○○

(参考)

リスクの見積り

(１)　リスク評価の方法

リスク評価の方法には総評点の取り方により、幾つかの方法があります。ここでは、100点法による方法を示します。点数の付け方にはいろいろな方法があります。

重大性の評価法を表１に、可能性の評価法を表２に示します。

[評価点]=[重大性の評価点]×[可能性の評価点]

重大性＝ａ＋ｂ

可能性＝ｃ＋ｄ

|  | ａ.違法性から |  | ｂ.傷害の程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険有害対象でない | 1 | 安全衛生遵法性の対象でない | １ | 危険有害要因との接触なし (ストレス残らない、暴露なし) |
| 危険有害性なし | ２ | 自主基準が守られている | ２ | 意図する使用での、危険有害要因との接触あり(事故未災害あり、ストレスあり、暴露あり) |
| 僅かに危険有害 | ３ | 法以外の要求事項 自主基準を含めて遵守していない | ３ | 危険有害要因との接触あり (切れ・こすれ、暴露あり、不快感：臭気･熱･光あり) |
| 危険有害あり | ４ | 法規制に対する処置が不完全 | ４ | 危険有害要因との接触あり (指切断など傷害は局所的、腰痛、難聴、慢性中毒) |
| 極めて有害 | ５ | 法規制に対する処置が取られていない | ５ | 危険有害要因との接触あり (致命傷、急性中毒、発ガンの可能性) |

表１　危害の結果が重大性の評価

|  | ｃ.ソフト面から |  | ｄ.ハード面から |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性がない | １ | 警告・立ち入り制限を表示など | １ | 緊急事態時にも 危険発生は限定的 |
| 極めて可能性が低い(1回/数年) | ２ | 指示・注意、監督が必要 リラックス作業 | ２ | 緊急事態時に必ず発生 ヒヤリハットあり |
| 可能性が低い (1回/年) | ３ | 教育・訓練で発生防止の対応可能、普通作業 | ３ | 意図する使用での危害の発生可能性がありうる |
| 可能性あり (1回/数ヶ月) | ４ | 教育・訓練だけで対応不可能 | ４ | 設備・材料などの変更も考慮すべきもの |
| 可能性が高い (1回/週) | ５ | 現状で発生は防げない | ５ | 現状で発生は防げない |

表２　危害の発生する可能性の評価レベル

(２)　評価点決定の目安

表１、表2により、リスクレベルの対応基準点(評価点)を次のように決めます。

| 評価点 | リスクレベル | 作業措置の決定さける内容 |
| --- | --- | --- |
| ４～９ | 些細なリスク | 対応・措置を取らない。記録も不要 |
| １０～３４ | 耐えられるリスク | 現状維持、必要な監視の継続実施 |
| ３５～６４ | 中程度のリスク | リスク低減の対応が必要 |
| ６５～８９ | 実質的なリスク | 優先的にリスク低減対策の実施 |
| ９０～１００ | 耐えられないリスク | 改善措置がすむまで作業の中止 |

表３　評価点の決定

この評価点は最終的には、作業従事者を含む複数の者から意見を聴取し、評価することとします。

危険有害要因を除去又は低減するために実施すべき事項

除去又は低減するために実施すべき事項の特定

①　担当者は、リスクアセスメントの結果、評価点３５以上のものについて、リスク除去または低減が必要な危険有害要因｢重大なリスク｣として特定します。

- 特定された危険有害要因に対して、想定される対策案を「リスク評価表」の対策欄に記入する。

- 担当者は、想定した対策案を実施した場合、対策後の残留リスク評価をします。

- 部門長は、リスクアセスメント及びリスク低減対策を確認し、承認します。

- 実施事項の特定にあたっては、関係する各部門の意見を聴取するとともに以下の事項に留意します。

・　安全衛生関係等に規定された措置の実施

・　機械、設備等の安全装置の設置

・　無害又は有害性の低い化学物質への変更

・　局所排気装置の設置

・　作業方法・作業手順の改善

・　安全衛生教育の実施

リスクの評価

リスクの評価方法

リスクの評価も作業場の実態が異なりますので、より良い方法を選択して行なう必要があります。以下の事例は、ヨーロッパ、アメリカで一般に行なわれている方法です。事業場内で十分検討し、事業場の責任で最適な方法を決める必要があります。

①表は、リスク見積りをした結果のリスクレベルを用語で示した例(BS8800－付属書D)

です。

| 重大性 可能性 | 僅かに有害 | 有害 | 極めて有害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発生の可能性が極めて少ない | 些細なリスク | 許容可能なリスク | 中程度のリスク |
| 発生の可能性が少ない | 許容可能なリスク | 中程度のリスク | 大きなリスク |
| 発生の可能性が多い | 中程度のリスク | 大きなリスク | 耐えられないリスク |

①表　　BS8800－付属書D：1996の事例

②表はマトリックス表にリスクの最大のものから順に、1~20の序列をつけた例です。例えばこの事例では、重大な災害が、時々発生する可能性があるリスクについてリスクの評価をすると、リスクの序列は６になる例では、望ましくなく許容可能リスクではないかと判断できます。

②　例

| 発生状況 | 危 険 分 類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 致命的 | 重大な | 限界的 | 無視できる |
| 頻繁 | １ | ３ | ７ | 13 |
| 可能性が多い | ２ | ５ | ９ | 16 |
| 時々発生 | ４ | ６ | 11 | 18 |
| 可能性僅か | ８ | 10 | 14 | 19 |
| 可能性無し | 12 | 15 | 17 | 20 |

②表　　MIL－STD－882Cの例

| リスクの序列 | 対 応 基 準 |
| --- | --- |
| １～５ | 受け入れられない |
| ６～９ | 望ましくない |
| 10～17 | 許容可能(再チェックのうえ、許容可能) |
| 18～20 | 許容可能 |

表　　②表の例の評価基準の例

③表は各リスク要素を点数付けして見積り、合計ポイントでリスクレベルを判断した例です。この例では、リスクポイント＝災害の重大性＋危険源ヘ接近する頻度＋この時災害が発生する可能性、の各ポイントによりリスクレベルを決定します。「次表では、リスク要素２：災害発生の可能性を、２つの詳細リスク要素へ細分化しています。」

例えばこの事例では、重傷災害の可能性のある危険源へ、時々接近する可能性があり、その場合に災害が発生する可能性が高いリスクポイントは

リスクポイント＝6＋2＋４＝12

となり、リスクレベルはⅢであり、重大なる問題があり許容可能リスクではないと判断できます。

ⅰ　災害・健康障害の程度　ⅱ　危険源へ接近する頻度　ⅲ　危険源へ接近した場合災害が発生する可能性　ⅳ　評価基準の例、を示します。以下③表を示します。

程度　　　　　点数

致命傷　　　　１０

重傷　　　　　　６

軽傷　　　　　　３

些細　　　　　　１

程度　　　点数

頻繁　　　　４

時々　　　　２

殆んど無い　　１

程度　　　　　　点数

確実である　　　　　６

可能性が高い　　　　４

可能性がある　　　　２

殆んど無い　　　　　１

ⅰ災害・健康障害の程度　　　ⅱ危険源へ接近する頻度　　　ⅲ危険源へ接近した場合

災害が発生する可能性

| リスクレベル | リスクポイントの合計 | 判 定 結 果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ | １４～２０ | 受け入れられない |
| Ⅲ | １１～１３ | 重大な問題がある |
| Ⅱ | ８～１０ | 問題が多少ある |
| Ⅰ | １～７ | 許容可能 |

ⅳ評価基準の例

③表　　リスク評価方法例

(２)　許容可能リスク

どのような事業場においても絶対安全はあり得ないし、絶対安全は現実的ではありません。

評価リスクとは、事業場にそのまま放置しておいてもやむを得ないリスクですが、どの程度のリスクまでを可能リスクレベルとするかについてきめておく必要があります。

国際的に認められたISO／IECガイド51では、許容可能リスクとは、「その時代の社会の価値感に基づいて所定の状況の中で受け入れられるリスク」と定義されています。

また、同時に、許容可能リスクは「絶対安全の理想と、製品、工程またはサービスによって満たされるべき要求と、ユーザの利益、目的適合性、費用効果の優秀性及び関係する社会の慣行との間のバランスの結果である」と述べられています。

すなわち、許容可能リスクは様々な影響因子のバランスできまるものであり、また、社会の価値観、技術の進歩等により変化するものであり、恒常的なものではないため、全ての事業場で許容可能リスクレベルを一律に示すことは適当ではありません。

現実的な課題としては、リスクの低減対策を進めるのに困難が伴なうことがあります。だからといって、リスクアセスメントの対象から外すということにはなりません。どこに問題があるかを究明して見直す必要があります。

- 実施する過程での注意点

災害の発生の可能性などの評価では、メンバーの意見等が分かれることがあります。課題を抽象的に捉えていますから当然です。安易に多数決で決めるということではありませんから、十分な論議をして、チームメンバーの合意を得るようにします。

このようなときの、決定方法とかチームのリーダの役割と責任のルールを決めておくことも必要です。

５．リスク低減の具体例

リスク低減には、リスクの内容によって対応した取り組み方が必要になります。一般的な例は次の通りです。

①　リスク低減対策は、リスクの高いものから優先的に実施するよう実施項目を選定し、計画します。

②　検討メンバーから様々な案を出し合い、その中から効果、コスト、実現性等を検討し、最適な対策方法を選択します。重要な項目を選別から外すことは許されません｡

③　リスク低減対策は、実施する前にその妥当性を確認して、そごをきたさないように

します。

④　リスク低減対策を実行します。

リスク低減対策は、経営に係わる諸問題がありますので、困難を伴なうことが多々あります。これらのことを含めて具体的に進めます。

(１)　具体的な進め方

①　措置原則

リスクの大きさ等のレベルに相応した措置原則を決めておきます。その事例を示します。

| リスクレベル | 措 置 |
| --- | --- |
| 些細 | 措置は不要。リスクアセスメント実施記録の保管も不要。 |
| 許容可能 リスク | 追加的管理不要。コスト効果の優れた解決策、またはコスト増加がない改善について検討してもよい。管理を確実に維持するため、監視が必要 |
| 中程度の リスク | リスクを低減するための検討が必要であるが、対策の費用は十分検討し 少なくすることが望ましい。リスク低減対策を実施する期限を決め，期限内に実行することが望ましい。中等度のリスクが極めて重大な災害・健康障害と関連している場合、災害、健康障害の可能性を更に厳密にチェックするため、更に詳細にリスクアセスメントが必要な場合がある。 |
| 大きな リスク | 大きなリスクが低減されるまで業務を再開することは望ましくない。リスク低減のために、多くの経営資源を投入しなければならない場合がある。リスクに関係する作業について、緊急的な措置を講じることが望ましい｡ |
| 耐えられないリスク | リスクが低減されるまで、業務を開始することも継続することも望ましくない。十分な経営資源を用いてもリスクを低減する。不可能な場合、業務の禁止を継続しなければならない。 |

表　　措置原則の例(BS8800：1996による)

②　実行計画の作成

全てのリスクを許容可能リスク以下とすることが原則です。しかしながら、現実的に既設の設備を改修するためには、稼動している設備・機械を長期間停止することは困難な場合が多く、また、リスク低減に使える経営資源も限られます｡

このため、リスク低減対策を決定するにあたり、原則としてリスクレベルの高いものから優先的に設備的対策を実施することとしますが、経営資源の有効な活用の観点から、対策効果の大きいものを優先的に実施することも考慮に入れた計画とする必要があります。

この場合、設備的なリスク低減対策が必要であるにもかかわらず、直ちには実施できないリスクも残りますが、それらのリスクについては次のようなことをします。

ⅰ　暫定的に危険状態の表示、警告をします。

ⅱ　安全作業手順書に管理ポイントを明記して管理します。

ⅲ　作業者に対する教育・訓練を実施します。

ⅳ　その他、現状でできる措置を行ないます。

そして、長期的にリスクを除去または軽減するための検討を行ない、リスク低減計画を作成することが望まれます。

③　具体的な検討

リスク低減対策は、次表のように分類されます。

| リスク低減対策の種類 | 対策の内容 | 具体例 |
| --- | --- | --- |
| ⅰ 本質的に安全な設備・機械等とする。 | 機械・設備の改善によりリスクを低減する。 | 危険なシャープエッジを無くす。有害な材料を無害な材料へ変更する。 |
| ⅱ 安全防護対策を採用する。 |  | 保護柵を設置する。 光線式の安全保護装置等を採用する。 |
| ⅲ 保護具、追加安全対策を採用する。 | 事故発生時に災害のひどさ、可能性を軽減する。 | 安全帽、安全用保護具、メガネ等の採用 非常用停止装置等を設置する。 |
| ⅳ 使用上の情報により作業上で災害を防止する。 | 作業上で災害を防止する。 | 危険状態の表示、警告等を行なう。 作業手順書に管理を入れる。 教育・訓練を徹底する。 |

一般的には、ⅰ，ⅱ､ⅲ、ⅳの順にしたがい対策を検討します。

表　　リスク低減対策の種類

④　妥当性の見直し

決定して実行する前に見直すことが必要です。

ⅰ　改善された状態が許容可能なレベルになるか

ⅱ　新たなリスクが生じないか

ⅲ　最も費用効果の優れた解決策が選択されたか

ⅳ　影響を受ける人々は、改善された対策措置の必要性、実用性をどう考えているか

ⅴ　改善された管理手段は実際に使用されるか、また例えば、仕事を実施しなければならないという圧力に直面して無視されないか

⑤　リスク低減対策の実行

採用計画に基づいて対策を実施します。

実施状況については、安全衛生委員会等の場でフォローを行ないます。

⑥　残ってしまった残留リスクの扱い

改善対策等の出来ないものは、許容可能以下にならず残ってしまいます。これは、本来の趣旨からいうと許されないことです。それまでの間は、暫定的に事業場でできる可能な限りの対策を実施するとともに、記録を残し、将来の設備等の入れ替えの機会に、リスク低減対策を採用した設備等を導入するように計画する必要があります。

６．見直しにはどんなことが必要か

繰り返しリスクアセスメントを考えてみましよう。

ⅰ　危険源を特定し

ⅱ　危害等が起きる前に

ⅲ　危険源を除去、低減、管理

することにあります。このためには、組織的な安全衛生活動が求められます。OSHMSにおける意識活動の向上が図られなければなりません。主な点は次のようなものです。

①　個人的能力向上のために

ⅰ　注意力を高める活動

ⅱ　決めたことを守る活動(安全作業マニュアル、安全作業手順は作成したら守らせる等)

ⅲ　危険源を見つける活動

ⅳ　危険源を排除する活動

ⅴ　危険予知活動

ⅵ　ルールの確立

ⅶ　安全衛生教育の実施

- 管理対応として

ⅰ　制度、仕組み作り

ⅱ　企業としての安全風土作り

このような諸活動は、一度活動指針が示されても必ず「見直し」が必要になってきます。これが「リスクアセスメント」です。その体系は図「リスクアセスメントの手順」で示したとおりです。

ここに示される「リスクの見積もり」で判るように、リスクの見積もりは、企業の作業内容等種々の実態により異なってきます。

あまりにも密度の高いものを求めようといても、求められるものではありません。したがって、採点方法も10点法、20点法。100点法等を用いて採点する方法が取られます。その作業内容を検分することによって、適切であると認められる方法を選択するようにします。

2005-1-20　自己紹介　略歴

昭和50年まで､日本電信電話公社（現NTT）において無線･電力装置の設計、建設､保全の業務､並びに管理業務に従事する。昭和51年より､（社）東京電気　管理技術者協会会員（支部技術安全委員長）として8年、新入会員講習会講師として(約20年間)活躍。電気保安功労賞(平成元年、通商産業大臣表彰)、他多数

社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員(各種委員、安全衛生コンサルタント編集委員10年、総務委員、埼玉支部副支部長)として活躍。この間、電気安全・労働安全・労働基準協会連合会等－各企業等の安全教育・安全管理者・安全衛生推進者の教育。

国家試験資格取得　　技術士｢科学技術庁長官登録｣・労働安全コンサルタント｢労働大臣登録｣

第2種電気主任技術者・第1級無線技術士資格取得

OHSMSシステム監査員「認定」　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会フェールセイフ化講師「認定」　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

電気保安功労賞　通商産業大臣（平成元年）

功績賞　（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会長（平成15年）

:現在　　（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員　埼玉支部監事

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会会員埼玉支部監事（社）東京電気管理技術者協会会員

（社）東京電気管理技術者協会会員（社）日本電気技術者協会会員　埼玉地区幹事

EE-NET会員　顧問　（NTT-FE系列）

技術士・労働安全コンサルタント　　矢島　藤一

331－0822　さいたま市北区奈良町79－129　　TEL・Fax(048)651－0385

URL  http://park18.wakwak.com/~t-yajima  Email  t-yajima@ac.wakwak.com